Утвержден

постановлением администрации

Усть-Камчатского муниципального района

от ___________________№__________

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010114:3226, 41:09:0010114:4138, 41:09:0010114:4137, 41:09:0010114:4136 и части земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:4250 в пределах ул. Пограничная, расположенных в п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского муниципального района, Камчатского края

Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Положения об очередности планируемого развития территории

Заказчик: Администрация Усть-Камчатского муниципального района 
Камчатского края

Муниципальный контракт № 28 от 30.09.2022

Исполнитель: ООО «ПИГАС»

Директор ООО «ПИГАС»							А. Ю. Гладышева

Главный архитектор проекта						К. Ю. Бровкин

г. Новосибирск, 2022

# Состав проекта планировки территории и проекта межевания территории

| № п/п |  | Наименование | Марка | № листа | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть |  |  |  |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории |  | - | - | несекретно |
|  | Проект межевания территории – текстовая часть |  | - | - | несекретно |
| Графические материалы |  |  |  |  |  |
|  | Чертеж планировки территории. М 1:2000 |  | ПП | 1 | несекретно |
|  | Чертеж межевания территории. М 1:1000 |  | ПМ | 2 | несекретно |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |  |
|  | Материалы по обоснованию – текстовая часть |  | - | - | несекретно |
| Графические материалы |  |  |  |  |  |
|  | Фрагмент карты планировочной структуры территории п. Усть-Камчатск с отображением границ элементов планировочной структуры. М 1:5000 |  | ПП-3 | 3 | несекретно |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. М 1:1000 |  | ПП-4 | 4 | несекретно |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:2000 |  | ПП-5 | 5 | несекретно |
|  | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема улично-дорожной сети. М 1:2000 |  | ПП-6 | 6 | несекретно |
|  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:1000 |  | ПП-7 | 7 | несекретно |
|  | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. М 1:2000 |  | ПП-8 | 8 | несекретно |
|  | Проектный план. М 1:1000 |  | ПП-9 | 9 | несекретно |

Содержание

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	4

1.1 Общая часть	4

1.2 Положение о характеристиках планируемого развития территории	6

1.3 Положение о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения	10

2. Положения об очередности планируемого развития территории	14

2.1 Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого назначения, производственного, общественно-делового и иного назначения	14

2.2 Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	14

- Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

  - Общая часть

Документация по планировке территории разработана ООО «ПИГАС» на основании следующих документов:

- Технического задания на выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010114:3226, 41:09:0010114:4138, 41:09:0010114:4137, 41:09:0010114:4136 и части земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:4250 в пределах ул. Пограничная, расположенных в п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского муниципального района, Камчатского края

- Постановления Администрации Усть-Камчатского муниципального района о подготовке проекта «Проект планировки территории и проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010114:3226, 41:09:0010114:4138, 41:09:0010114:4137, 41:09:0010114:4136 и части земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:4250 в пределах ул. Пограничная, расположенных в п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского муниципального района, Камчатского края» №383 от 28.09.2022 г.

Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Изыскатель» в 2020 г.

Проект разработан в соответствии со следующими основными нормативными актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74;

- РДС 30-201-98 Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации, принятый Постановлением Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 № 18-30, в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

- Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости»;

-  Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказом Минэкономразвития России от 01.03.2016 г. № 90 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»;

- Законом Камчатского края от 14.10.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае»;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Камчатского края от 29.12.2015 № 503-П;

- Местными нормативами градостроительного проектирования Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края от 30.11.2016 № 44-нд;

- Генеральным планом Усть-Камчатского сельского поселения, утвержденный Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 02.10.2017 № 70-нд (с изменениями);

- Правилами землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения, утвержденные Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 23.10.2019 № 190-нпа (с изменениями).

Целью разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории является:

- установление красных линий в границах которых планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

- установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, объектов регионального и федерального значения и нормативно необходимых объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

- установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;

- установление границ образуемых земельных участков и изменяемых земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

Графическая часть проекта планировки территории и проекта межевания территории подготовлена в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-41).

## 1.2 Положение о характеристиках планируемого развития территории

Проектируемая территория располагается в восточной части административного центра Усть-Камчатского муниципального района - поселке Усть-Камчатск на мысе Погодный, недалеко от озера Нерпичье. Категория земель – земли населенных пунктов.

Границы рассматриваемой территории ограничены земельными участками с кадастровыми номерами 41:09:0010114:4138, 41:09:0010114:4137, 41:09:0010114:4136 и частями земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010114:3226, 41:09:0010114:4250 (в пределах ул. Пограничная).

Площадь проектирования составляет 15,46 га.

Красные линии, утверждаемые в составе проекта планировки территории, установлены и закоординированы в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-41). Поворотные точки красных линий отражены на рисунке 1, перечень координат поворотных точек образуемых красных линий приведен в таблице 1.

Рисунок 1. Поворотные точки красных линий

Таблица 1.

Перечень координат поворотных точек образуемых красных линий

| № точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 929 375.440 | 1 655 337.330 |
| 2 | 929 380.630 | 1 655 351.320 |
| 3 | 929 304.545 | 1 655 490.735 |
| 4 | 929 219.800 | 1 655 566.605 |
| 5 | 929 143.175 | 1 655 597.490 |
| 6 | 929 129.335 | 1 655 549.155 |
| 7 | 929 120.000 | 1 655 506.950 |
| 8 | 929 456.750 | 1 655 561.670 |
| 9 | 929 420.260 | 1 655 458.225 |
| 10 | 929 388.925 | 1 655 373.690 |
| 11 | 929 318.860 | 1 655 502.075 |
| 12 | 929 229.455 | 1 655 582.120 |
| 13 | 929 148.155 | 1 655 614.890 |
| 14 | 929 166.420 | 1 655 678.685 |
| 15 | 929 112.190 | 1 655 541.105 |
| 16 | 929 112.855 | 1 655 544.110 |
| 17 | 928 776.060 | 1 655 624.590 |
| 18 | 928 752.695 | 1 655 542.995 |
| 19 | 928 716.170 | 1 655 416.045 |
| 20 | 929 116.310 | 1 655 561.795 |
| 21 | 929 146.520 | 1 655 667.300 |
| 22 | 929 007.405 | 1 655 723.370 |
| 23 | 928 971.075 | 1 655 596.500 |
| 24 | 928 956.475 | 1 655 599.990 |
| 25 | 928 993.415 | 1 655 729.010 |
| 26 | 928 916.650 | 1 655 759.950 |
| 27 | 928 822.530 | 1 655 786.900 |
| 28 | 928 781.020 | 1 655 641.915 |
| 29 | 929 151.500 | 1 655 684.700 |
| 30 | 928 922.510 | 1 655 776.995 |
| 31 | 928 827.485 | 1 655 804.205 |
| 32 | 928 830.330 | 1 655 814.145 |
| 33 | 928 693.830 | 1 655 403.510 |
| 34 | 928 735.395 | 1 655 547.960 |
| 35 | 928 813.550 | 1 655 820.950 |

В проекте планировки установлены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона транспортной инфраструктуры.

Границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства установлены с учетом красных линий, образуемых земельных участков, границ функциональных зон, устанавливаемых в генеральном плане Усть-Камчатского сельского поселения, утверждаемого параллельно с разработкой данного проекта планировки территории и межевания территории.

Для соответствия и территориальным зонам, после утверждения документации Администрацией Усть-Камчатского муниципального района будет инициировано внесение изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения.

Границы зон отражены на рисунке 2, а так же на чертеже «Проект планировки территории».

Рисунок 2. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Таблица 2

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование зон размещения объектов капитального строительства | Площадь, кв. м | Процент к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 59185 | 38,29 |
| 2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 57605 | 37,27 |
| 3 | Общественно-деловая зона | 1602 | 1,04 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 256 | 0,16 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 2718 | 1,76 |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | 1759 | 1,14 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улично-дорожная сеть | 31436 | 20,34 |
|  | ИТОГО | 154561 | 100 |

На территории проектирования планируются к размещению 24 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, 18 земельных участков под возведение многоквартирных жилых домов, магазина, необходимых для функционирования данных объектов капитального строительства сетей инженерно-технического назначения, благоустройства территории, в частности размещения площадок для отдыха взрослого населения, игр и занятий спортом детей, площадок для размещения контейнеров под ТКО, участков для посадки лесополосы.

Конфигурация зон планируемого размещения объектов капитального строительства обусловлена планируемыми улицами и проездами, необходимыми для подъезда ко всем земельным участкам.

Размещение объектов производственного назначения на территории проектирования не предусмотрено.

Параметры застройки территории соответствуют градостроительным регламентам Правил землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения.

Площадь нового жилого фонда составит 32471 кв. м, количество новых жителей 1081 человек. Уровень жилищной обеспеченности 30 кв. м./чел. Расчетная плотность населения проектируемой части территории не превышает нормативный показатель 300 чел./га, установленный Местными нормативами градостроительного проектирования на территориях с сейсмическим воздействием и составляет 17 чел/га для территории под индивидуальную жилую застройку и 190 чел/га для среднеэтажной жилой застройки.

## 1.3 Положение о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения

Система социального и культурно-бытового обслуживания

Из объектов социального и культурно-бытового обслуживания на территории проектирования в южной части участка предусмотрено строительство торгового пространства общей площадью около 900 кв. м..

В детских садах поселка, а так же в общеобразовательных учреждениях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» и МБОУ «Вечерняя школа №2», на сегодняшний день наблюдается избыток мест. Что позволяет разместить в них до 195 мест, необходимых по расчету для жителей новой застройки. Строительство новых зданий для организаций дошкольного образования и общеобразовательных учреждений на проектируемой территории не требуется.

Прочие все необходимые, согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительства», объекты социального и культурно-бытового обслуживания располагаются в пешей доступности от территории проектирования.

Система транспортного обслуживания

На проектируемой территории для организации подъезда ко всем планируемым объектам капитального строительства предусматривается развитие и строительство новых элементов систем транспортного обслуживания территории. Планируемые новые элементы улично-дорожной сети выделяются красными линиями и выступают жилыми улицами и проездами.

Общая протяженность планируемых улиц и проездов - 1837 м.

Площадь покрытий улиц и проездов в границах красных линий – 13 200кв.м.

Ширина проезжей части составляет для проезда 5,5 м, для жилой улицы 6 м с двумя полосами движения.

Ширина улиц и проездов в красных линиях составляет от 15 до 18 м. Положение красных линий определяется шириной проезжей части, шириной инженерных коридоров инженерно-технический коммуникаций, тротуаров, полос озеленения.

На территории так же формируется сеть пешеходного движении, представленная тротуарами вдоль проезжих частей.

Система инженерно-технического обеспечения

По территории проектирования проложены следующие существующие сети инженерно-технического обеспечения:

- волоконно-оптическая линия связи;

- водопровод на продолжении ул. Советской;

- водопровод в районе ул. Пограничной.

Развитие инженерной инфраструктуры на территории проектирования заключается:

- Водоснабжение

На рассматриваемой территории принято обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды. Подключение проектируемой застройки предусматривается от существующих сетей водоснабжения поселка.

Для развития системы водоснабжения проектом предлагается:

- строительство сетей централизованного водоснабжения;

- установка приборов учета воды.

Система водоснабжения принята объединенная – хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления – кольцевая.

Сети водоснабжения предусмотреть из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001-ПЭ80 SDR11. Планируемую точку подключения к существующим сетям выполнить трубой ПНД диаметром 100 мм.

Глубина заложения трубопровода предусмотрена ниже глубины промерзания на 0.3 м.

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам объектов, для приготовления горячего водоснабжения. Наружными сетями водоснабжения предусматривается обеспечение наружного пожаротушения жилой застройки.

В проекте предусматриваются противопожарные мероприятия согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Требования пожарной безопасности», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях должны устанавливаться подземные пожарные гидранты.

Расчетный расход воды составляет-228.03м3/сут.

Расход воды на полив приусадебных участков (индивидуальной застройки) -составляет-4.59м3/сут.

Расход на нужды пожаротушения составляет 108,00 куб.м..

Окончательные решения о трассировке сетей, диаметрах трубопроводов, расчетных расходах, должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

- Водоотведение

Проектом принято обеспечение централизованным водоотведением всех новых потребителей воды. Подключение проектируемой застройки предусматривается к существующим сетям водоотведения поселка.

Система канализации-самотечная, стоки поступают в канализационную насосную станцию (КНС) с последующим сбросом на очистные сооружения.

Так как населенный пункт, расположен в сейсмическом районе, при проектировании канализации необходимо предусмотреть мероприятия, исключающие повреждения трубопроводов. В местах присоединения трубопроводов к насосам необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные взаимные перемещения концов труб.

Предусмотреть мероприятия, исключающие затопление территории сточными водами и загрязнение подземных вод и открытых водоемов в случае повреждения канализационных трубопроводов и сооружений.

Для коллекторов сетей безнапорной канализации надлежит принимать все виды труб с учетом назначения трубопроводов, требуемой прочности труб, компенсационной способности стыков.

Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыковых соединений, муфтовых или раструбных соединений. Глубина заложения трубопровода предусмотрена ниже глубины промерзания на 0.3 м.

На наружных сетях выставить канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Сборные железобетонные колодцы выполнить в соответствии т.п.902-09-22.84 альбом 2.

В соответствии с СП 30.13330.2021 «Внутренний водопровод и канализация зданий» при проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расходов на полив территории, что составляет 223.4 куб. м в сутки. Количество сточных вод с жилой застройки определяется на основе численности проживающих, в планируемых объектах.

- Ливневая канализация

Согласно СП 32.13330.2012 для селитебных территорий с малоэтажными зданиями и индивидуальной застройкой, допускается отведение поверхностных сточных вод по открытой системе водостоков с использованием разного рода водосточных лотков.

Отведение поверхностных сточных вод предусмотреть, в самотечном режиме по пониженным участкам площади стока с последующим поступлением на очистные сооружения ливневых стоков. Очищенные стоки ливневой канализации сбрасываются на рельеф.

Расчетный расход стоков – 38,0 л/с. Сброс на рельеф производится после очистки.

-Теплоснабжение

На рассматриваемой территории предусмотрено централизованное теплоснабжение всех планируемых к строительству объектов капитального строительства (24 индивидуальных дома, 18 многоквартирных дома, магазин).

Расчетная тепловая мощность системы отопления для индивидуального жилья составит 0,22 Гкал/час, для среднеэтажной застройки - 2,06 Гкал/час.

Суммарная тепловая нагрузка составит 2,28 Гкал/час.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

- Электроснабжение

Электроснабжение на проектируемой территории предусматривается от существующих электрических сетей. Распределительная сеть 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ выполняется совместно с наружным освещением, в т.ч. на проектируемых опорах.

При расчете электрической нагрузки принято обеспечение жилой индивидуальной застройки электрическими плитами. Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Итоговый расход электроэнергии для новых домов составит 1428,13 кВт.

Детальный расчет приведен в разделе 4.3 «Материалов по обоснованию проекта планировки и межевания территории».

Данные нагрузки являются предварительными и будут уточняться при проектировании каждого конкретного объекта.

- Связь и информация

Проектом предусматривается обеспечения объектов капитального строительства на проектируемой территории высокоскоростным широкополосным доступом к сети Интернет посредством строительства волоконно-оптических линий связи по проектируемым опорам. Данный вопрос подлежит решению с одним из провайдеров, действующих на территории п. Усть-Камчатск. Основным Интернет-провайдером в поселке выступает ПАО «Ростелеком».

Услуги мобильной связи на территории сельского поселения предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи: ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Т2 Мобайл». Передача данных осуществляется посредством базовых станций.

Почтовую связь на территории проектирования будет осуществлять почтовое отделение № 684415, расположенное по адресу п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24.

# 2. Положения об очередности планируемого развития территории

Возведение объектов капитального строительства, а также организация необходимых объектов коммунальной и транспортной инфраструктур планируется произвести в две очереди (1 очередь - до 2037 года, 2 очередь – на перспективу).

## 2.1 Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого назначения, производственного, общественно-делового и иного назначения

Объекты капитального строительства жилого назначения

Проектом планировки территории планируется строительство 24 индивидуальных и 18 многоквартирных жилых дома. Проектирование и строительство будет производится по индивидуальным проектам, которые содержат 8 основных этапов, а именно:

- проектирование;

- подготовка площадки - планировка участка, удаление древесной и кустарниковой растительности, съем плодородного грунта;

- земельные работы, заливка/забивание фундамента;

- возведение стен и перекрытий;

- монтаж кровли;

- наружная отделка, подключение дома к системам инженерно-технического обеспечения;

- внутренняя отделка;

- уборка территории, вывоз мусора.

Объекты капитального строительства производственного назначения

Строительство объектов капитального строительства производственного назначения не планируется.

Объекты капитального строительства общественно-делового назначения

Этапы строительства объекта капитального строительства общественно-делового назначения определяются при разработке проектной и рабочей документации на объект капитального строительства.

## 2.2 Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры в границах проекта планировки отсутствуют.

Коммунальная инфраструктура

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры квартала предусмотрено в 3 этапа.

I этап - выполнение рабочей документации на размещение сетей инженерно-технического обеспечения рассматриваемой территории.

II этап – строительство КНС, прокладка новых инженерных сетей для эксплуатации новых объектов на планируемой территории.

III этап - ввод в эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

Транспортная инфраструктура

Проектом планировки территории предусматривается строительство улиц и проездов. Строительство производится в10 этапов:

- подготовительные работы. Этап включает в себя расчистку дорожной полосы, удаление крупных камней и строительного мусора;

- сооружение земляного полотна;

- подготовка основания земляного полотна;

- разработка выемок и возведение насыпей;

- отделочные и укрепительные работы;

- устройство дополнительных слоев оснований и прослоек;

- укладка асфальтобетонных смесей;

- устройство поверхностной обработки покрытий;

- приемка выполненных работ.

Социальная инфраструктура

В границах проекта планировки территории не планируется строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры.

Конечным этапом на территории проектирования проводятся работы по внешнему благоустройству территорий общего пользования: обустраивается детская игровая площадка, проводятся работы по озеленению.