Утвержден

постановлением администрации

Усть-Камчатского муниципального района

от ___________________№__________

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010114:3226, 41:09:0010114:4138, 41:09:0010114:4137, 41:09:0010114:4136 и части земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:4250 в пределах ул. Пограничная, расположенных в п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского муниципального района, Камчатского края

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик: Администрация Усть-Камчатского муниципального района 
Камчатского края

Муниципальный контракт № 28 от 30.09.2022

Исполнитель: ООО «ПИГАС»

Директор ООО «ПИГАС»							А. Ю. Гладышева

Главный архитектор проекта						К. Ю. Бровкин

г. Новосибирск, 2022

# Состав проекта планировки территории и проекта межевания территории

| № п/п |  | Наименование | Марка | № листа | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть |  |  |  |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории |  | - | - | несекретно |
|  | Проект межевания территории – текстовая часть |  | - | - | несекретно |
| Графические материалы |  |  |  |  |  |
|  | Чертеж планировки территории. М 1:2000 |  | ПП | 1 | несекретно |
|  | Чертеж межевания территории. М 1:1000 |  | ПМ | 2 | несекретно |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |  |
|  | Материалы по обоснованию – текстовая часть |  | - | - | несекретно |
| Графические материалы |  |  |  |  |  |
|  | Фрагмент карты планировочной структуры территории п. Усть-Камчатск с отображением границ элементов планировочной структуры. М 1:5000 |  | ПП-3 | 3 | несекретно |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. М 1:1000 |  | ПП-4 | 4 | несекретно |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:2000 |  | ПП-5 | 5 | несекретно |
|  | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема улично-дорожной сети. М 1:2000 |  | ПП-6 | 6 | несекретно |
|  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:1000 |  | ПП-7 | 7 | несекретно |
|  | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. М 1:2000 |  | ПП-8 | 8 | несекретно |
|  | Проектный план. М 1:1000 |  | ПП-9 | 9 | несекретно |

Содержание

1. Общая часть	4

2. Характеристика современного использования территории	7

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	8

4. 	Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов	9

4.1 Определение параметров площадки для игр и занятий спортом	10

4.2 Определение параметров системы транспортного обслуживания	10

4.3 Определение параметров систем инженерно-технического обеспечения	11

4.4 Зоны с особыми условиями использования территории	18

5. Варианты планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки	21

6. Объекты культурного наследия	25

7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	26

7.1 Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера и мероприятия по защите территории от них, в том числе по обеспечению пожарной безопасности	26

7.2 Возможные чрезвычайные ситуации природного характера и мероприятия по защите территории от них	27

7.3 Мероприятия по гражданской обороне	29

8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	30

8.1 Существующее состояние окружающей среды	30

8.2 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов	30

8.3 Охрана воздушного бассейна	30

8.4 Охрана поверхностных и подземных вод	31

8.5 Утилизация отходов потребления и санитарная очистка территории	31

8.6 Мероприятия по благоустройству территории	32

9. Обоснование очередности планируемого развития территории	32

10. Основные технико-экономические показатели	34

Приложение 1. Постановление Администрации Усть-Камчатского муниципального района о подготовке проекта «Проект планировки территории и проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010114:3226, 41:09:0010114:4138, 41:09:0010114:4137, 41:09:0010114:4136 и части земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:4250 в пределах ул. Пограничная, расположенных в п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского муниципального района, Камчатского края» №383 от 28.09.2022 г	36

Приложение 2. Граница проектирования	38

- Общая часть

Документация по планировке территории разработана ООО «ПИГАС» на основании следующих документов:

- Технического задания на выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010114:3226, 41:09:0010114:4138, 41:09:0010114:4137, 41:09:0010114:4136 и части земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:4250 в пределах ул. Пограничная, расположенных в п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского муниципального района, Камчатского края

- Постановления Администрации Усть-Камчатского муниципального района о подготовке проекта «Проект планировки территории и проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010114:3226, 41:09:0010114:4138, 41:09:0010114:4137, 41:09:0010114:4136 и части земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:4250 в пределах ул. Пограничная, расположенных в п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского муниципального района, Камчатского края» №383 от 28.09.2022 г.

Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Изыскатель» в 2020 г.

Проект разработан в соответствии со следующими основными нормативными актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74;

- РДС 30-201-98 Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации, принятый Постановлением Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 № 18-30, в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

- Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости»;

-  Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказом Минэкономразвития России от 01.03.2016 г. № 90 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»;

- Законом Камчатского края от 14.10.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае»;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Камчатского края от 29.12.2015 № 503-П;

- Местными нормативами градостроительного проектирования Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края от 30.11.2016 № 44-нд;

- Генеральным планом Усть-Камчатского сельского поселения, утвержденный Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 02.10.2017 № 70-нд (с изменениями);

- Правилами землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения, утвержденные Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 23.10.2019 № 190-нпа (с изменениями).

Целью разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории является:

- установление красных линий в границах которых планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

- установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, объектов регионального и федерального значения и нормативно необходимых объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

- установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;

- установление границ образуемых земельных участков и изменяемых земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

Графическая часть проекта планировки территории и проекта межевания территории подготовлена в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-41).

# 2. Характеристика современного использования территории

Территория проектирования располагается в восточной части административного центра Усть-Камчатского муниципального района - поселке Усть-Камчатск на мысе Погодный, недалеко от озера Нерпичье. Категория земель – земли населенных пунктов.

Границы рассматриваемой территории ограничены земельными участками с кадастровыми номерами 41:09:0010114:4138, 41:09:0010114:4137, 41:09:0010114:4136 и частями земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010114:3226, 41:09:0010114:4250 (в пределах ул. Пограничная).

Перечень земельных участков, расположенных частично или полностью в границах территории проектирования, с указанием их площади и вида использования, представлен в таблице 1.

Рисунок 1. Схема расположения территории проектирования на ортофотоплане совмещенным с кадастровым планом

С юга территория граничит с погранзаставой, на западе свободные территории, жилой микрорайон улицы Советской, ГБУЗ Камчатского края «Усть-Камчатская районная больница», здание МКУ «Усть-Камчатский центр культуры и досуга», с северной и восточной сторон пустыри. В 60 – 250 м с восточной стороны располагается озеро Нерпичье. Рассматриваемая территория частично находится в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе.

Площадь проектирования составляет 15,46 га.

В настоящее время территория полностью свободна от застройки. Благоустройство отсутствует. Растительность представлена в основном луговой травой и частично кустарниками. Территория изъезжена проселочными дорогами. Связь с существующей застройкой осуществляется через улицы Пограничная и Советская. Улица Пограничная расположена в границах проектирования, тип покрытия – грунтовое.

Из инженерных сетей вдоль северной границы и далее в южной части проходит волоконно-оптическая линия связи, на продолжении ул. Советской частично попадает водопровод, в районе ул. Пограничная так же расположен водопровод.

Таблица 1

Перечень земельных участков, расположенных частично или полностью

в границах территории проектирования

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка (ЗУ) | Площадь ЗУ всего, кв. м. | Площадь ЗУ в границах проектирования, кв. м | Вид использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41:09:0010114:3226 | 141626 | 135775 | Многоквартирные жилые дома |
| 2 | 41:09:0010114:4136 | 4342 | 4342 | Многоквартирные жилые дома |
| 3 | 41:09:0010114:4137 | 4043 | 4043 | Многоквартирные жилые дома |
| 4 | 41:09:0010114:4138 | 4115 | 4115 | Многоквартирные жилые дома |
| 5 | 41:09:0010114:4250 | 30551 | 5769 | Размещение автомобильных дорог |

Водные объекты, особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия в границах проекта планировки территории и проекта межевания территории не установлены.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства на территории проектирования определены на основании функциональных зон, устанавливаемых в генеральном плане Усть-Камчатского сельского поселения, утверждаемого параллельно с разработкой данного проекта планировки территории и межевания территории. Для соответствия и территориальным зонам, далее Администрацией Усть-Камчатского муниципального района будет инициировано внесение изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения.

На проектируемой территории выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) – предусмотрена для размещения 24 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, благоустройства территории, в частности размещения площадки для игр и занятий спортом детей, участков для посадки лесополосы;

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) – предусмотрена для размещения 18 многоквартирных жилых домов этажностью 5 этажей, необходимых площадок общего пользования различного назначения;

- общественно-деловая зона – предназначена для строительства магазина общей площадью около 900 кв. м.;

- зона инженерной инфраструктуры – определена для размещения планируемой КНС;

- зона рекреационного назначения – предназначена для территорий общего пользования;

- зона транспортной инфраструктуры – рассчитана для организации парковки для легковых автомобилей жителей планируемого микрорайона.

В составе всех зон могут размещаться объекты инженерно-технического обеспечения застройки.

В таблице 2 представлены показатели площадей планируемого использования территории.

Таблица 2

Баланс планируемого использования территории

| № п/п | Наименование зон размещения объектов капитального строительства | Площадь, кв. м | Процент к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 59185 | 38,29 |
| 2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 57605 | 37,27 |
| 3 | Общественно-деловая зона | 1602 | 1,04 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 256 | 0,16 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 2718 | 1,76 |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | 1759 | 1,14 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улично-дорожная сеть | 31436 | 20,34 |
|  | ИТОГО | 154561 | 100 |

Границы зон отображены в соответствии с устанавливаемыми красными линиями и границами существующих, изменяемых и образуемых земельных участков.

Координатное описание границ указанных зон приведено в таблице 2 утверждаемой части проекта планировки территории «Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории». Графически зоны отображены на листе 9 «Проектный план» и «Чертеже планировки территории».

Адресацию объектам капитального строительства выполняет Администрация, в соответствии с установленными полномочиями и действующим законодательством РФ.

# 4. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов.

В схеме территориального планирования Камчатского края размещение объектов регионального значения в границах проекта планировки территории и проекта межевания территории не запланировано.

Объектами местного значения в границах проектирования выступают:

- площадка для игр и занятий спортом;

- объекты улично-дорожной сети;

- сети инженерно-технического обеспечения;

- канализационная насосная станция.

## 4.1. Определение параметров площадки для игр и занятий спортом

В проектируемом квартале под индивидуальное жилищное строительство выделяется территория площадью около 400 кв. м под размещение площадки для игр и занятий спортом. Необходимой для физического, социального, эмоционального и познавательного развития детей, планируемых к проживанию на территории проектирования. Площадка размещается в центральной части микрорайона, что обусловлено отдаленностью от улиц поселка и удобной доступностью всех жителей проектируемой индивидуальной застройки. Необходимо произвести освящение площадки. Площадка должна быть оборудована ограждениями по всему периметру. Ограждение может быть выполнено из кустарника (живая изгородь). Покрытие площадки и оборудование малыми архитектурными формами должно соответствовать ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».

Необходимость площадки для игр и занятий спортом, её параметры и место размещение обусловлены СП 42.13330.2016 «Градостроительство», Местными нормативами градостроительного проектирования Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края от 30.11.2016 № 44-нд.

Площадка проектом планировки размещена в функциональной зоне – зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный). В территориальной зоне - зоне смешанной малоэтажной жилой застройки (Ж1). Площадка для игр и занятий спортом является объектом благоустройства территории. Согласно Правилам землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения, вид разрешенного использования земельного участка 12.0.2 «Благоустройство территории» относится к вспомогательному виду разрешенного использования в зоне смешанной малоэтажной жилой застройки (Ж1).

## 4.2. Определение параметров системы транспортного обслуживания

В границах рассматриваемой территории для организации подъезда к проектируемым земельным участкам предусматривается развитие и строительство новых элементов систем транспортного обслуживания территории. Планируемые новые элементы улично-дорожной сети выделяются красными линиями и выступают жилыми улицами и проездами местного значения.

Общая протяженность планируемых улиц и проездов - 1837 м.

Площадь покрытий улиц и проездов в границах красных линий – 13 200кв.м.

Положение предусмотренных проектом красных линий определяется шириной проезжей части (таблица 3), шириной инженерных коридоров инженерно-технический коммуникаций, тротуаров, полос озеленения.

Таблица 3

Показатели проезжей части улиц и проездов

| № п/п | Категория улиц, дорог | Общая ширина улиц, проездов, м | Ширина полосы движения, м | Количество полос движения в обоих направлениях основной проезжей части |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Улицы в жилой застройке | 16 - 18 | 3,5 | 2 |
| 3 | Проезды | 15 | 5,5 | 2 |

На территории формируется сеть пешеходного движении, представленная тротуарами вдоль проезжих частей.

Вся улично-дорожная сеть на территории проектирования выполнена с учетом и соответствием СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство».

На улично-дорожную сеть, как территорию общего пользования, в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительный регламент не распространяется. Данная территория Правилами землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения не отнесена к территориальным зонам.

Ближайшими остановочными пунктами к проектируемым кварталам выступают «ЦРБ» и «магазин «Ваш дом»», расположенные в 210 - 310 м от границы проектирования. На данных остановках останавливается местный пассажирский транспорт №1 следующий по маршруту «ЦРБ – Варгановка», от остановки «магазин «Ваш дом» так же следует междугородний автобусный маршрут №218 (п. Усть-Камчатск – г. Петропавловск-Камчатский).

## 4.3 Определение параметров систем инженерно-технического обеспечения

По территории проектирования проложены следующие существующие сети инженерно-технического обеспечения:

- волоконно-оптическая линия связи;

- водопровод на продолжении ул. Советской;

- водопровод в районе ул. Пограничной.

Развитие инженерной инфраструктуры на территории проектирования заключается:

- в строительстве канализационной насосной станции в южной части территории;

- в прокладке новых сетей инженерно-технического обеспечения: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для полного функционирования и обеспечения коммунальными ресурсами планируемых среднеэтажных и индивидуальных жилых домов, а так же общественной застройки (магазина).

Схема развития инженерной инфраструктуры представлена на листе 7 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений».

Расчеты выполнены исходя из данных, приведенных в таблице 9 «Характеристика проектируемых новых жилых и общественных объектов».

Водоснабжение

В соответствии с информационным письмом о возможности подключения к сетям водопровода и канализации жилой застройки п. Усть-Камчатский, приняты следующие проектные решения:

Принято обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды. Подключение проектируемой застройки предусматривается от существующих сетей водоснабжения поселка.

Для развития системы водоснабжения проектом предлагается:

- строительство сетей централизованного водоснабжения;

- установка приборов учета воды.

Система водоснабжения принята объединенная – хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления – кольцевая.

Сети водоснабжения предусмотреть из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001-ПЭ80 SDR11. Планируемую точку подключения к существующим сетям выполнить трубой ПНД диаметром 100 мм.

Глубина заложения трубопровода предусмотрена ниже глубины промерзания на 0.3 м.

На наружных сетях выставить водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90 с отключающей стальной арматурой. Сборные железобетонные колодцы выполнить в соответствии т.п.901-09-11.84 альбом 2.

При проектировании водоснабжения жилой застройки, расположенных в сейсмических районах и вечномерзлых грунтах, предусмотреть мероприятия, исключающие повреждения трубопроводов. (СП31.13330.2021 п.16).

В планируемых зданиях установить приборы учета воды с устройством узлов ввода.

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам объектов, для приготовления горячего водоснабжения. Наружными сетями водоснабжения предусматривается обеспечение наружного пожаротушения жилой застройки.

В проекте предусматриваются противопожарные мероприятия согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Требования пожарной безопасности», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях должны устанавливаться подземные пожарные гидранты.

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», табл. 1 расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1, с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения 10 л/сек.(108м3). Время тушения пожара 3 часа.

Расчет водопотребления выполнен в соответствии с СП 30.13330.2021 приложения А.2. «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетный расход воды составляет-228.03м3/сут.

Расход воды на полив приусадебных участков (индивидуальной застройки) согласно СП 30.13330.2021 табл.3 примечание 1-составляет-4.59м3/сут.

Окончательные решения о трассировке сетей, диаметрах трубопроводов, расчетных расходах, должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Таблица 4

Показатели расхода воды на территории проектирования

| № п/п | Наименование водопотребления | Мощность | Итоговый расход воды, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые здания 18домов-по 30квартир проживающие, чел. | 1030 | 216 |  |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка(24шт) проживающие: чел | 51 | 7.14 |  |
| 3. | Расход воды на полив приусадебного участка:90л/чел; | 90л х51чел. | 4.59 |  |
| 4. | Магазин,чел. | 10 | 0.3 |  |
| 5. | Водоотведение К1 |  | 223.44 | При централизованном отводе стоков |
| 6. | Общий расход воды |  | 228.03 |  |
| 7. | На пожаротушение |  | 108 | 1пожар=10л/с |

Водоотведение

В районе проектируемой территории существует централизованная система канализации, в которую возможно подключение жилой застройки. Система канализации-самотечная, стоки поступают в канализационную насосную станцию (КНС) с последующим сбросом на очистные сооружения.

Так как населенный пункт, расположен в сейсмическом районе, при проектировании канализации необходимо предусмотреть мероприятия, исключающие повреждения трубопроводов. В местах присоединения трубопроводов к насосам необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные взаимные перемещения концов труб.

Предусмотреть мероприятия, исключающие затопление территории сточными водами и загрязнение подземных вод и открытых водоемов в случае повреждения канализационных трубопроводов и сооружений.

Для коллекторов сетей безнапорной канализации надлежит принимать все виды труб с учетом назначения трубопроводов, требуемой прочности труб, компенсационной способности стыков.

Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыковых соединений, муфтовых или раструбных соединений. Глубина заложения трубопровода предусмотрена ниже глубины промерзания на 0.3 м.

На наружных сетях выставить канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Сборные железобетонные колодцы выполнить в соответствии т.п.902-09-22.84 альбом 2.

В соответствии с СП 30.13330.2021 «Внутренний водопровод и канализация зданий» при проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расходов на полив территории, что составляет 223.4 куб. м в сутки. Количество сточных вод с жилой застройки определяется на основе численности проживающих, в планируемых объектах.

Ливневая канализация

Согласно СП 32.13330.2012 для селитебных территорий с малоэтажной зданий и индивидуальной застройкой, допускается отведения поверхностных сточных вод по открытой системе водостоков с использованием разного рода водосточных лотков.

Отведение поверхностных сточных вод предусмотреть, в самотечном режиме по пониженным участкам площади стока с последующим поступлением на очистные сооружения ливневых стоков. Очищенные стоки ливневой канализации сбрасываются на рельеф.

Расход стоков приведен в таблице 5.

Таблица 5

Основные показатели ливневой канализации

| Наименование сети | Расчетный расход воды | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | л/с |  |
| Канализация дождевая | 38.0 | Сброс на рельеф после очистки |
| Итого | 38.0 |  |

Теплоснабжение

Расчеты выполнены на основании исходных данных:

Индивидуальная жилая застройка (24 дома):

- площадь застройки - 2400 м2;

- площадь помещений (жилищный фонд) - 2076 м2;

- объем помещений - 9600 м3.

Многоквартирная застройка (18 зданий)

- площадь застройки - 9954 м2;

- площадь помещений (жилищный фонд) - 30395 м2;

- объем помещений - 91 185 м3.

Расчет тепловой мощности системы отопления жилого фонда индивидуальной жилой нагрузки

Тепловая мощность местной системы отопления Qот (ккал/час),

Расчет тепловой мощности отопления здания по укрупненным показателям.

Ориентировочное значение теплопотерь через ограждающие конструкции здания определяют по формуле:

Qот  = k × a ×  q × Vн × (tв - tн),

где:

k - повышающий коэффициент для учета потерь теплоты теплопроводами, проложенными в неотапливаемых помещениях, принимается равным 1,05;

a - коэффициент учета района строительства здания

a = 0,54+22/(tв - tн)

a = 0,54+22/(22 – (-37) = 0,91

tв - расчетная температура внутреннего воздуха (+22 С)

tн - расчетная температура наружного воздуха (-37С)

q - удельная тепловая характеристика здания (для жилых зданий принимается q равной 0,4) ккал/ м3чС

Vн - объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,000 (надземная часть), м3; (принимаем при усредненной высоте этажа 4м. - 9600,0 м3)

Укрупненное значение расхода тепла на отопление здания составит

Qот = 1,05 × 0,91 × 0,4 × 9600,0 ×  (22-(-37)) = 216 478,0 ккал/час.

Расчетная тепловая мощность системы отопления составит:

Qот = 0,2164780 Гкал/час.

Расчет тепловой мощности системы отопления жилого фонда многоквартирной застройки

Тепловая мощность местной системы отопления Qот (ккал/час).

Расчет тепловой мощности отопления здания по укрупненным показателям.

Ориентировочное значение теплопотерь через ограждающие конструкции здания определяют по формуле:

Qот = k × a ×  q × Vн × (tв - tн),

где:

k - повышающий коэффициент для учета потерь теплоты теплопроводами, проложенными в неотапливаемых помещениях, принимается равным 1,05;

a - коэффициент учета района строительства здания

a = 0,54+22/(tв - tн)

a = 0,54+22/(22 – (-37) = 0,91

tв - расчетная температура внутреннего воздуха (+22 С)

tн - расчетная температура наружного воздуха (-37С)

q - удельная тепловая характеристика здания (для жилых зданий принимается q равной 0,4)  ккал/ м3чС

Vн - объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,000 (надземная часть), м3; (принимаем при усредненной высоте этажа 3м. – 91 185,0 м3)

Укрупненное значение расхода тепла на отопление здания составит

Qот  = 1,05 × 0,91 × 0,4 × 91 185,0 ×  (22-(-37)) = 2 056 203,5 ккал/час

Расчетная тепловая мощность системы отопления составит:

Qот = 2,0562035 Гкал/час.

Суммарная тепловая нагрузка по видам теплопотребления приведена в таблице 6.

Таблица 6

Таблица итоговых тепловых нагрузок

| № п/п | Расход тепла | Гкал/час | ГВт/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка (24 дома) | 0,2164780 | 0,2511144 |
| 2 | Многоквартирная застройка (18 зданий) | 2,056035 | 2,385196 |
|  | Итого | 2,2726815 | 2,6363104 |

Электроснабжение

Электроснабжение на проектируемой территории предусматривается от существующих электрических сетей. Распределительная сеть 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ выполняется совместно с наружным освещением, в т.ч. на проектируемых опорах.

Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и СП 42.13330.2011 «Градостроительство».

При отсутствии удельных показателей – данные принимаются по аналогии с существующими объектами подобного назначения.

При расчете электрической нагрузки принято обеспечение жилой индивидуальной застройки электрическими плитами. Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут уточняться при проектировании каждого конкретного объекта.

Расчеты выполнены на основании исходных данных:

- площадь всей территории 15,42 га, включая 2,99 га под ИЖС и 5,42 га под многоквартирными жилыми домами;

- количество многоквартирных домов – 18;

- этажность жилых домов – 5 этажей;

- количество квартир в одном доме – 30;

- категория электроснабжения – I, II, III;

- напряжение сети 380/220 кВ.

Таблица 7

Потребляемая мощность

| № п/п | Объект | Кол-во | Потребляемая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома 5 этажей по 30 кв | 18 | 721,98 |
| 2 | Жилые дома частный сектор | 24 | 324 |
| 3 | Наружное освещение территории | 145 | 10,15 |
| 4 | Магазин 900м2 | 1 | 342 |
| 5 | КНС | 1 | 30 |
| Суммарная мощность по кварталу |  |  | 1428,13 |

Связь и информация

Проектом предусматривается обеспечения объектов капитального строительства на проектируемой территории высокоскоростным широкополосным доступом к сети Интернет посредством строительства волоконно-оптических линий связи по проектируемым опорам. Данный вопрос подлежит решению с одним из провайдеров, действующих на территории п. Усть-Камчатск. Основным Интернет-провайдером в поселке выступает ПАО «Ростелеком».

Услуги мобильной связи на территории сельского поселения предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи: ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Т2 Мобайл». Передача данных осуществляется посредством базовых станций.

Почтовую связь на территории проектирования будет осуществлять почтовое отделение № 684415, расположенное по адресу п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24.

Вертикальная планировка

Графическое изображение принятых решений показано на листе 8 «Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории».

В настоящее время на планируемой территории отвод и очистка поверхностных стоков не организована.

С целью повышения уровня благоустройства и улучшения его санитарного состояния предусмотрены работы по вертикальной планировке территории. Отвод поверхностных вод предусматривается за счет направления сточных вод с улиц по рельефу посредством устройства водостоков вдоль дорог.

Вертикальная планировка территории решает высотное положение с определением оптимальных проектных отметок на пересечении осей проезжих частей проектируемых и существующих улиц и проездов, в местах изменения их направлений, в местах изменения уклонов.

На территориях с благоприятным рельефом проектные отметки приняты по черным (существующим) отметкам. На участках, где существующий рельеф не позволяет создать оптимальные условия для стока, предусмотрены работы по организации требуемых уклонов для отвода стоков с созданием насыпей и выемок.

Принятое высотное решение уличной сети обеспечивает водоотвод на них с внутренних территорий. В целом вертикальное решение территории отвечает ее природным характеристикам. Предложенное высотное решение всех улиц обеспечивает уклоны, отвечающие нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Связь и информация

Проектом предусматривается обеспечения объектов капитального строительства на проектируемой территории высокоскоростным широкополосным доступом к сети Интернет посредством строительства волоконно-оптических линий связи по проектируемым опорам. Данный вопрос подлежит решению с одним из провайдеров, действующих на территории п. Усть-Камчатск. Основным Интернет-провайдером в поселке выступает ПАО «Ростелеком».

Услуги мобильной связи на территории сельского поселения предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи: ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Т2 Мобайл». Передача данных осуществляется посредством базовых станций.

Почтовую связь на территории проектирования будет осуществлять почтовое отделение № 684415, расположенное по адресу п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24.

Вертикальная планировка

Графическое изображение принятых решений показано на листе 8 «Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории».

В настоящее время на планируемой территории отвод и очистка поверхностных стоков не организована.

С целью повышения уровня благоустройства и улучшения его санитарного состояния предусмотрены работы по вертикальной планировке территории. Отвод поверхностных вод предусматривается за счет направления сточных вод с улиц по рельефу посредством устройства водостоков вдоль дорог.

Вертикальная планировка территории решает высотное положение с определением оптимальных проектных отметок на пересечении осей проезжих частей проектируемых и существующих улиц и проездов, в местах изменения их направлений, в местах изменения уклонов.

На территориях с благоприятным рельефом проектные отметки приняты по черным (существующим) отметкам. На участках, где существующий рельеф не позволяет создать оптимальные условия для стока, предусмотрены работы по организации требуемых уклонов для отвода стоков с созданием насыпей и выемок.

Принятое высотное решение уличной сети обеспечивает водоотвод на них с внутренних территорий. В целом вертикальное решение территории отвечает ее природным характеристикам. Предложенное высотное решение всех улиц обеспечивает уклоны, отвечающие нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

## 4.4 Зоны с особыми условиями использования территории

В границы территории проектирования вошли следующие существующие и планируемые зоны с особыми условиями использования территории:

- водоохранная зона озера Нерпичье;

- прибрежная защитная полоса озера Нерпичье;

- приаэродромная территория для гражданского аэродрома «Усть-Камчатск» с выделением третей, пятой и шестой подзоны;

- охранные зоны сетей инженерно-технического обеспечения;

- санитарно-защитная зона канализационной насосной станции.

Размеры зон, сведения о которых переданы в органы государственной регистрации и кадастрового учета отображены в таблице 8.

Таблица 8

Зоны с особыми условиями использования территорий, сведения о которых переданы в органы государственной регистрации и кадастрового учета

| Реестровый номер | Наименование зоны | Ограничения | Размер зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 41:09-6.595 | Установление приаэродромной территории для гражданского аэродрома «Усть-Камчатск» с выделением шестой подзоны | Ограничения использования земельных участков, входящих в шестую подзону: – территория, на которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. | 15000 |
| 41:09-6.598 | Приаэродромная территория для гражданского аэродрома «Усть-Камчатск» с выделением третьей подзоны | В границах 3й подзоны запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории | 15000 |
| 41:09-6.593 | Установление приаэродромной территории для гражданского аэродрома «Усть-Камчатск» с выделением пятой подзоны | Ограничения использования земельных участков, входящих в пятую подзону: в границах 5 подзоны запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. | 20000 |

Для определения размера прочих зон с особыми условиями использования территории учтены нормативные требования, в соответствии с действующем законодательством.

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

Территория проектирования частично расположена в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе озера Нерпичье, являющегося самым большим озером в Камчатском крае. Озеро лагунного типа — представляет собой остаток морского залива, который отделился от моря после медленного поднятия берега. Протокой Озёрной связано с устьем реки Камчатка. Соединяется с Камчатским заливом Тихого океана.

Согласно Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края от 20 октября 2014 года N 232-П «Об определении ширины водооохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов» ширина водоохранной зоны озера Нерпичье установлена в размере 200 метров, прибрежная защитная полоса – 200 м.

Береговая полоса реки, в соответствии с пунктом 6.1 статьи 6 главы 1 Водного кодекса РФ, составляет 20 метров.

Приаэродромная территория для гражданского аэродрома «Усть-Камчатск»

Описание и установленные размеры данной зоны с особыми условиями использования территории представлены в таблице 8.

Согласно обязательному приложению 3 части 1 Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края, утвержденных Постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2015 № 503-П, в пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских округов и поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

Охранные зоны сетей инженерно-технического обеспечения

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

По территории проектирования планируются к размещению кабельные линии электропередач мощностью 0,4 кВ.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

Охранные зоны объектов теплоснабжения

Для отопления планируемых жилых и общественных объектов капитального строительства планируется на территории проектирования теплотрасса подземной прокладки.

Согласно Приказу Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года N 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Так же по территории проектирования проходят существующие и планируемые сети водоснабжения и водоотведения.

На всех водопроводах, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников, организуются зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитная зона на территории проектирования представлена только от планируемой канализационной насосной станции. Размер данной зоны принят по таблице 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74 и составляет 20 м. В случае повышения уровня шума или вибрации, требуется увеличение размеров санитарно-защитной зоны.

Зоны с особыми условиями использования территорий отображены на «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории».

# 5. Варианты планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки.

Проектное решение по территориальному развитию планируемой территории основывается на детальном изучении и анализе современного положения и развития всех параметров территории.

Основные задачи, которые решаются в проекте планировки, следующие:

- развитие жилой зоны поселка;

2.	развитие улично-дорожной сети для полноценного функционирования планируемых зданий и сооружений;

3.	инженерная подготовка территории и организация вертикальной планировки;

4.	предложения по развитию территорий общего пользования и их озеленения;

5.	развитие системы инженерного обеспечения проектируемой территории.

Планировочная структура территории определяется существующими улицами Пограничной и Советской, а так же планируемыми новыми улицами и проездами, параллельными в зоне среднеэтажной застройки границам земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:3226, и расположенными с изгибом с юга на северо-запад, в связи с климатической обстановкой (высокой заснеженностью в зимнее время и ветрами). Развитие территории основано на техническом задании Администрации Усть-Камчатского муниципального района и решениях проекта генерального плана Усть-Камчатского поселения.

Проектом предлагается установить границу семи элементов планировочной структуры, границы которых определяются проектируемыми красными линиями и улично-дорожной сетью.

Рисунок 2. Вариант 1 планировочного решения застройки территории

Рисунок 3. Вариант 2 планировочного решения застройки территории

Рисунок 4. Вариант 3 планировочного решения застройки территории

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю, средний размер домохозяйства в крае составляет 2,3 человека. В Усть-Камчатском сельском поселении показатель еще ниже – 2,1 человека.

Примем для расчетной плотности населения на проектируемой территории показатели согласно таблице 8.3 части 1 Местных нормативов проектирования Усть-Камчатского сельского поселения, исходя из вышеописанного размера домохозяйства.

Для территории под индивидуальную жилую застройку плотность населения будет составлять 17 чел/га. Для среднеэтажной жилой застройки – 190 чел/га.

Соответственно, количество жителей составит 1081 человек (ИЖС – 51 человек, многоквартирные дома – 1030 человек).

Расчетная плотность населения проектируемой части территории не превышает нормативный показатель 300 чел./га, установленный Местными нормативами градостроительного проектирования на территориях с сейсмическим воздействием.

Площадь застройки одного индивидуального жилого дома примем по типовому проекту - 100 кв. м. Площадь застройки многоквартирного дома составляет 553 кв. м.

Общее количество нового жилищного фонда на территории проектирования составит 32471 кв. м (ИЖС - 2076 кв. м., многоквартирная застройка – 30395 кв. м).

Таблица 9

Проектируемый жилищный фонд

| № п/п | Наименование застройки | Площадь застройки, кв. м | Жилищный фонд, кв. м | Кол-во жителей | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка (24 дома) | 2400 | 2076 | 51 | 1 |
| 2 | Многоквартирная застройка (18 зданий) | 9954 | 30395 | 1030 | 5 |
|  | ИТОГО: | 12354 | 32471 | 1081 | - |

Обеспечение учреждениями образования

Согласно СП «Градостроительство», на 1000 человек необходимо до 180 мест в детских садах. Т.е. для обеспечения детей, планируемых к проживанию на рассматриваемой территории. местами в детских образовательных учреждениях необходимо до 195 мест. По данным Генерального плана Усть-Камчатского сельского поселения, разрабатываемом параллельно с документацией по планировке территории, в детских садах поселка на сегодняшний день наблюдается избыток мест и строительство новых зданий для организаций дошкольного образования не требуется.

Избыток так же наблюдается и с местами в общеобразовательных учреждениях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» и МБОУ «Вечерняя школа №2», расположенных по адресу п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 22. Что позволяет разместить в них 195 мест необходимых по расчету для жителей новой застройки.

# 6. Объекты культурного наследия

В границах проекта планировки и проекта межевания территории объектов культурного наследия не выявлено.

# 7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## 7.1 Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера и мероприятия по защите территории от них, в том числе по обеспечению пожарной безопасности

К возможным катастрофам техногенного характера могут приводить следующие основные причины: пожары на пожароопасных и пожаровзрывоопасных объектах, взрывы, аварии на транспорте, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998 года № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- территория свободна от существующей застройки, категорированных предприятий нет;

- социально-значимых объектов к строительству не предполагается;

- проектируемая территория расположена вне зон опасного химического заражения, стационарные химически опасные объекты отсутствуют;

- вблизи проектируемой территории отсутствуют потенциально опасные объекты;

- мостов, тоннелей и путепроводов на проектируемой территории так же нет.

К возможным катастрофам техногенного характера на территории проектирования могут приводить следующие основные причины: аварии на системах жизнеобеспечения (перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом), пожары на объектах капитального строительства. Рисков связанных с автомобильным транспортом на территории проектирования нет.

К возможным авариям на системах жизнеобеспечения на территории проектирования относятся:

- аварии на водопроводных сетях, сетях теплоснабжения, что может привести к затоплению проезжей части дорог, подтоплению фундаментов, падению давления в централизованной водопроводной сети и перебоям водоснабжения территорий;

Для своевременного предотвращения аварийных ситуаций, необходимо выполнение проектных и строительных работ будущих сооружений в соответствии с действующими нормативами, а также осуществление качественного мониторинга, своевременное проведение ремонтных и профилактических мероприятий.

В качестве основных мероприятий по предотвращению распространения пожара, как следствия аварийных ситуаций, проектом планировки территории предусмотрено размещение объектов с соблюдением установленных противопожарных расстояний, учтена ширина проездов, заложена возможность для монтажа инженерных сетей на нормируемом расстоянии. В границах проектирования для пожаротушения запроектированы 8 подземных пожарных гидрантов, радиус которых охватывает всю территорию проектирования.

Пожаротушение будет осуществляться Пожарной частью поселка Усть-Камчатск КГКУ «ЦОД» расположенной по адресу п.Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, д. 2а. Расстояние от пожарной части до территории проектирования по дороге 5,5 км. Время в пути составляет около 6 минут, при скорости 60 км/ч.

Из всего комплекса мер, направленных на создании системы предотвращения пожаров, для территории проектирования наиболее актуальными являются следующие:

- применение негорючих веществ и материалов при строительстве и ремонте зданий и сооружений;

- устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования на территории проектирования.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на территории проектирования может обеспечиваться следующими способами:

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение огнезащитных составов (в том числе огнезащитных красок) и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности Пожарной части п. Усть-Камчатск, УК МО МВД, ГБУЗ КК «Усть-Камчатская РБ».

## 7.2 Возможные чрезвычайные ситуации природного характера и мероприятия по защите территории от них

Климат характеризуется как умеренно континентальный, влажный, с длительной холодной зимой и коротким прохладным дождливым летом. Зима холодная, снежная, колебания температуры в течение суток могут достигать 25-30 градусов Цельсия. С декабря по март выпадает большое количество осадков, высота снежного покрова достигает 2-2,5 м. Средняя продолжительность снежного покрова – 196 дней. Зима характеризуется частыми циклонами со скоростью ветра до 20-25 м/сек, отмечались порывы до 30-35 м/сек. и даже 40 м/сек.

Лето в основном прохладное, частые выносы туманов температура в пределах 12 градусов Цельсия. Основные ясные и теплые дни в конце июля начале августа и в сентябре.

Основными природными факторами и явлениями, которые возможны на территории проектирования, являются:

- опасные геологические процессы - землетрясения, вулканическое извержение;

- опасные метеорологические явления и процессы - сильный снегопад, снежные пурги, заносы, шквалистые ветра, грозы, град, ливни.

Землетрясения

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» Актуализированная редакция СНиП II-7-81* «Карты общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-2015» территория проектирования входит в границы зон фоновой сейсмической интенсивности (для средних грунтовых условий):

- А (10% в течение 50 лет) – 10 баллов,

- В (5% в течение 50 лет) – 10 баллов,

- С (1% в течение 50 лет) – 10 баллов.

Сводные данные по расчету последствий возможного разрушительного землетрясения в районах сейсмогенной зоны Курило-Камчатской дуги и акватории Охотского моря с М=8 утверждены распоряжением Правительства Камчатского края от 24.09.2019 № 425-РП.

В результате возникновения землетрясения на территории Усть-Камчатского муниципального района возможно возникновение чрезвычайной ситуации федерального характера.

Согласно расчетам «Информационно-аналитической системы анализа и управления рисками по обоснованию мероприятий по защите территорий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и критически важных объектов экономики, в том числе Республики Крым и г. Севастополь (САУР)» при возможном сильнейшем землетрясении в районе Авачинского залива (М=8) в п. Усть-Камчатск может сложиться следующая обстановка: потери могут составить: общие – 265-361 чел., в том числе безвозвратные – 58-107 чел., санитарные – 207-263 чел. Без крова может остаться - 1306-1357 чел.

Вулканические извержения

Чрезвычайно опасная степень вулканических извержений свойственна самым мощным вулканам Камчатки - Ключевская сопка и Безымянный.

Опасную степень вулканических извержений проявляют активный вулкан - Шивелуч.

При мощном извержении вулкана Ключевская сопка возможно образование газо-пепловых туч высотой до 12-15 км. Нагруженное пеплом парогазовое облако может подниматься до 13 км. В зависимости от силы ветра, пепловый шлейф от кратера вулкана может растянуться на десятки и сотни километров и накрывать территорию проектирования.

высота пепловых выбросов у вулкана Безымянный может достигать 8-15 км над уровнем моря, пепловые облака могут протягиваться на сотни километров от вулканов в различных направлениях. На территории проектирования так же возможен пеплопад.

В результате извержения вулканов на территории Усть-Камчатского муниципального района возможно возникновение чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

Снегопады, снежные пурги, заносы, шквалистые ветра

Поселок Усть-Камчатск постоянно подвергается воздействию циклонов. Данное природное явление обуславливает периоды сильных ветров до штормовых. Наиболее интенсивное воздействие циклонов наблюдается в осеннее-зимний период. Наибольшее негативное воздействие определяется выпадением интенсивных осадков в виде снега (мокрого снега) в период значительных и продолжительных ветровых нагрузок (шторма и ураганы) - метели, пурги. Метели (пурги) имеют обычную продолжительность 1 - 3 суток, но на побережье бывает продолжительность до 6 - 8 суток.

Характеристика возможной ЧС может выступать:

- уменьшение видимости на дорогах ниже допустимых пределов, до полного ее отсутствия, повышение рисков ДТП;

-невозможность ориентироваться на местности, в том числе и на улицах для пешеходов, высокая вероятность потери направления и невозможности вернуться в жилье;

- быстрое возникновение переметов из-за обильных осадков и сильной низовой поземки, делают невозможным движение транспорта.

- повреждение строений (кровли, окна и т.п.), закупорка дымоходов.

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий опасного воздействия природных чрезвычайных ситуаций:

- наблюдение и прогнозирование природных чрезвычайных ситуаций, оценка степени опасности для жителей микрорайона;

- своевременное задействование систем оповещения при угрозе жизни и здоровью людей, организованный и самостоятельный вывод (вывоз) населения из опасных зон;

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи;

- информирование населения о правилах поведения;

- обеспечение надежного функционирования инженерных систем в экстремальных погодных условиях и их своевременное восстановление в случаях повреждений;

- соблюдение требований при проектировании и строительстве объектов территории в соответствии с климатическими, геологическими и другими данными.

- контроль за накоплением снега на улицах и своевременный вывоз;

- подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда,

Ввиду невозможности предотвращения вулканических извержений необходимым условием смягчения их возможных последствий является мониторинг сейсмической и вулканической обстановки в потенциально опасных зонах. Своевременный прогноз вулканической деятельности вместе с разработкой и реализацией специальных профилактических мероприятий должны позволить снизить ущерб и минимизировать число жертв. В настоящее время определенный опыт прогноза извержений имеется только для районов активного вулканизма.

Необходимых мероприятий по строительству объектов капитального строительства по предотвращению ЧС (инженерно-защитных сооружений) на территории проектирования проводить нецелесообразно.

## 7.3 Мероприятия по гражданской обороне

Эвакуационные мероприятия на территории проектирования проводятся в соответствии с Планом ГО и защиты населения поселка Усть-Камчатск.

В соответствии со СП 165Л325800.2014 Усть-Камчатское сельское поселение расположено вне зон опасностей. Эвакуация населения в военное время в Усть-Камчатское сельское поселение не планируется. Строительство защитных сооружений на территории не требуется.

# 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

## 8.1. Существующее состояние окружающей среды

Территория планировки расположена на берегу озера Нерпичье, перепад высот составляет около 2 м. На данный момент территория свободна от застройки. Благоустройство отсутствует. Часть территории покрыта кустарниковой растительностью.

Существующее состояние окружающей среды можно охарактеризовать как благоприятное. Из зон с особыми условиями использования накладываются охранные зоны сетей инженерно-технического обеспечения, санитарно-защитная зона планируемой канализационной насосной станции, водоохраные зоны, прибрежные защитные полосы. Данные зоны освещены в разделе 3.4 текущего тома.

В границах проектирования и рядом промышленные предприятия отсутствуют и к строительству не планируются.

С целью охраны окружающей среды планировочного района проектом предусматривается комплекс следующих мероприятий:

- охрана и рациональное использование земельных ресурсов;

- охрана воздушного бассейна;

- охрана поверхностных и подземных вод;

- утилизация отходов потребления и санитарная очистка территории;

- благоустройство территории.

## 8.2 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

На исходный период территория свободна от застройки и ранее не застраивалась. Наблюдается естественный почвенный покров.

В целях рационального использования земельных ресурсов проектом предусматривается следующие основные мероприятия:

- проведение инженерной подготовки территории в соответствии с вертикальной планировкой проекта. Отображенной на листе 8 «Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории».

- размещение на территории объектов жилой и общественной застройки, рекультивация и благоустройство нарушенных земель после завершения строительных работ;

- устройство твердых покрытий проездов, тротуаров, открытых лотков, входящих в систему сбора поверхностных вод;

- обустройство территорий общего пользования, рекреационного использования, озеленение территории;

- организация системы санитарной очистки территории.

## 8.3 Охрана воздушного бассейна

Усть-Камчатское сельское поселение относится к территории с низким уровнем загрязнения атмосферы. На территории проектирования отсутствуют и не предлагаются к новому возведению объекты капитального строительства, которые могут наносить вред воздушному бассейну. Высота застройки предполагается не выше пяти этажей, плотность застройки низкая. Проветриваемость - высокая, потенциал накопления атмосферных загрязнений – низкий.

Источником загрязнения атмосферного воздуха на проектируемой территории будет выступать личный автотранспорт.

Основные мероприятия по охране воздушного бассейна:

- центральное теплоснабжение планируемой застройки как многоквартирной, так и индивидуальными жилыми домами.

- устройство твердых покрытий проезжей части улично-дорожной сети, организация регулярной уборки и полива проезжей части, что позволит снизить выбросы пыли в атмосферу;

- комплексное озеленение территории.

## 8.4 Охрана поверхностных и подземных вод

На территории проектирования отсутствуют поверхностные водные объекты. Ближайшим водным объектом выступает озеро Нерпичье, расположенное на востоке от микрорайона на расстоянии 60 – 250 м.

Централизованная ливневая канализация в поселке отсутствует.

Основные мероприятия по охране поверхностных и подземных вод:

- подключение всех планируемых зданий к центральной канализации;

- подключение всех планируемых зданий к центральному водоснабжению;

- водоотвод дождевых, талых и поливомоечных вод с территории системой лотков, расположенных вдоль проезжих частей.

## 8.5 Утилизация отходов потребления и санитарная очистка территории

Первоочередные мероприятия по охране территории от загрязнений предусматривают организацию санитарной очистки территории, хранение отходов в специально отведенных местах с периодическим вывозом для переработки и складирования на специализированный полигон. Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами в Камчатском крае», для п. Усть-Камчатский и с. Крутоберегово проектом предлагается сохранить схему с вывозом отходов на реконструируемую в полигон свалку ТКО в районе п. Усть-Камчатский (на 6 км автодороги Усть-Камчатск – Ключи).

На территории жилого района будут образовываться, в основном, твёрдые отходы IV и V класса опасности, нетоксичные, не взрывопожароопасные. В связи с этим специальных мероприятий по сбору, складированию и переработке отходов на данных территориях не требуется.

Месторасположения площадок для сбора ТКО в проекте организовано с учетом соблюдения Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 5 декабря 2019 г. N 20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований». Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок не менее 20 м и не более 100 м.

Основными мероприятиями по сбору и утилизации отходов выступают:

- организация уборки мест общего пользования от мусора, смета, снега.

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация площадок с контейнерами для сбора мусора на застраиваемых территориях;

- контроль и своевременный вывоз ТКО.

## 8.6 Мероприятия по благоустройству территории

Большую роль в охране окружающей среды играет также осуществление работ по озеленению территории, которое кроме декоративной функции будет выполнять санитарно-гигиенические (очищение воздуха от пыли и газа), шумо- и ветрозащитные функции.

В проекте выделены земельные участки под благоустройство территории, на которых возможно формирование дорожек, мест отдыха населения, площадки для игр детей и занятий спортом, зеленые насаждения и газоны. Рекомендуется оборудование данных территорий не только игровыми малыми архитектурными формами, но и скамейками, урнами и прочими декоративными сооружениями. В границах проекта заложено освещение территории.

Для ветрозащиты индивидуальной жилой застройки и снижения переметов в зимнее время года предлагаются к высадке деревьев земельные участки на севере территории под организацию лесополосы.

В результате всех вышеперечисленных мероприятий планируемая территория будет освоена и благоустроена в градостроительных целях с выполнением необходимых природоохранных требований.

# 9. Обоснование очередности планируемого развития территории

Первоочередным мероприятием необходимо внесение изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения.

Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Впоследствии рекомендуется объединить земельные участки :ЗУ50, :ЗУ51, :ЗУ52 в один земельный участок.

В ходе реализации проекта уточняются программы комплексного развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры Усть-Камчатского сельского поселения, вносятся изменения в комплексные схемы и программы ресурсоснабжающих организаций.

Развитие территории необходимо начать с проведения земляных работ, установке красных линий на планируемой территории и разбивки земельных участков.

Следующим этапом осуществляется прокладка инженерных сетей для эксплуатации новых объектов на планируемой территории.

На данном этапе возможно начало возведения объектов капитального строительства индивидуальной жилой застройки.

Далее проводятся работы по внешнему благоустройству территорий общего пользования в данной зоне: обустраивается твердое покрытие проездов и тротуаров, проводятся работы по озеленению, обустраиваются зоны отдыха населения.

Возведение многоквартирных жилых домов планируется в 2 очереди строительства. 1 очередь (до 2037 г.) -  семь домов расположенные на участках :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ42, ЗУ43, ЗУ44 и :ЗУ39. 2 очередь (на перспективу) – остальные 11 многоквартирных домов.

# 10. Основные технико-экономические показатели

Таблица 10

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2022 г. | Проектный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта планировки территории | га | 15,46 | 15,46 |
| 2 | Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства |  |  |  |
| 2.1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | 5,92 |
| 2.2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | - | 5,76 |
| 2.3 | Общественно-деловая зона | га | - | 0,16 |
| 2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,03 |
| 2.5 | Зона рекреационного назначения | га | - | 0,27 |
| 2.6 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | 0,18 |
| 3 | Прочие территории |  |  |  |
| 3.1 | Территория улично-дорожной сети | га | - | 3,14 |
| 4 | Население |  |  |  |
| 4.1 | Численность населения | чел. | 0 | 1081 |
| 4.2 | Плотность населения | чел./га | 0 | 190 |
| 5 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 5.1 | Общая площадь жилых домов | кв. м | - | 12354 |
| 5.2 | Средняя этажность жилой застройки | этажей | - | 3 |
| 5.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд - всего | кв. м | - | - |
| 5.4 | Новое жилищное строительство- всего | кв. м | - | 32471 |
| 6 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | - | 1837 |
| 6.1.1 | улицы | км | - | 1686 |
| 6.1.2 | проезды | км | - | 151 |
| 7 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение | куб. м/сут | - | 228.03 |
| 7.2 | Водоотведение | куб. м/сут | - | 223.4 |
| 7.3 | Электроснабжение | кВт | - | 1428,13 |
| 7.4 | Теплоснабжение | Гкал/ч | - | 2,27 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Постановление Администрации Усть-Камчатского муниципального района о подготовке проекта «Проект планировки территории и проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010114:3226, 41:09:0010114:4138, 41:09:0010114:4137, 41:09:0010114:4136 и части земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:4250 в пределах ул. Пограничная, расположенных в п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского муниципального района, Камчатского края» №383 от 28.09.2022 г.

Приложение 2. Граница проектирования